Cтол SHT-T-TN25/3-5

Ростовая группа – 3-5

Тип - Двухместный

Конструкция - Каркас, столешница и траверса

Каркас - Две регулируемые опоры из стальной трубы плоскоовального или полуовального сечения, окрашенной методом порошкового напыления

Опоры - L-образные

Сечение трубы - 45х25 мм

Толщина стенки трубы -1,5 мм

В месте изгиба труб отсутствует деформация в виде гармошки, труба гладкая

Соединение опор - Траверса и с-образная рама

Материал траверсы - Стальная плоскоовальная труба, окрашенная методом порошкового напыления

Сечение трубы траверсы - 40х20 мм

Толщина стенки трубы траверсы - 1,5 мм

К телескопическим стойкам в верхней части крепится металлическая рама

Материал рамы - Стальная С-образная плоскоовальная труба.

Сечение трубы - 40х20 мм

Толщина стенки трубы -1,5 мм

Цвет рамы – по согласованию с заказчиком.

В опорах установлены пластиковые наконечники-подпятники с передних и задних сторон - 4 шт.

Регулировка по высоте

Механизм регулировки высоты – Телескопический при помощи пластикового кронштейна.

Минимальная высота - 580 мм

Максимальная высота - 700 мм

Количество уровней фиксации - Не менее 3 шт.

Цвет каркаса – по согласованию с заказчиком

Пластиковые крючки для портфеля - 2 шт.

Крючок не выступает из под крышки стола

Столешница крепится к раме винтами посредством установленных в столешницу футурок .

Форма столешницы - Прямоугольная

Длина - 1200 мм

Ширина - 500 мм

Материал изготовления столешницы - ЛДСП

Толщина - 16 мм

Материал кромки - ПВХ

Толщина - 2 мм

Цвет кромки - по согласованию с заказчиком.

Углы закруглены - Наличие

Радиус скругления углов – 30 мм

Стопорные устройства обеспечивают надежную фиксацию подвижных элементов -

Цвет столешницы по согласованию с заказчиком.

Максимально допустимая нагрузка на стол - Не менее 100 кг