ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трехместной секционной скамьи SHT-ST59/S226-3

Изображение изделия

| 1. Общие сведения |  |
| --- | --- |
| Наименование | Скамья секционная трехместная с раздельными сиденьями и спинками. |
| Модель | SHT-ST59/S226-3. |
| Назначение | Для оснащения залов ожидания, холлов, приемных, административных, медицинских, учебных, офисных и иных общественных помещений. |

2. Основные технические характеристики

| № | Параметр | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество посадочных мест | 3 |
| 2 | Габаритные размеры скамьи (Ш×Г×В) | 1650 × 535 × 810 мм, допустимое отклонение ±5 мм |
| 3 | Высота посадочной поверхности | 460 мм |
| 4 | Ширина одного посадочного места | 450 мм |
| 5 | Глубина посадочной поверхности | 435 мм |
| 6 | Высота спинки | 360 мм |
| 7 | Габариты каркаса (Ш×Г×В) | 1575 × 517 × 438 мм, допустимое отклонение ±5 мм |
| 8 | Материал сидений и спинок | Пластик / полипропилен с армирующими добавками либо эквивалентный по прочности материал |
| 9 | Материал каркаса | Сталь, профильная труба 60 × 30 мм |
| 10 | Покрытие металлических элементов | Порошковое полимерное покрытие, ровное, без сколов, непрокрасов и следов коррозии |
| 11 | Цветовое исполнение | Сиденья — черные, спинки — белые, каркас — черный |
| 12 | Опоры | С пластиковыми подпятниками/заглушками для защиты напольного покрытия |
| 13 | Крепление посадочных секций | Отдельное крепление каждого сиденья и каждой спинки к каркасу |
| 14 | Схема крепежных точек | По предоставленному чертежу: 117 мм, 111 мм, 183 мм |
| 15 | Эксплуатационные свойства | Поверхности должны выдерживать регулярную влажную уборку с применением бытовых моющих средств |
| 16 | Температурный диапазон пластиковых элементов | от −15 °C до +40 °C |
| 17 | Допустимая нагрузка | Подлежит подтверждению паспортом изделия и/или протоколом испытаний производителя |
| 18 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев, если иное не предусмотрено паспортом изделия или условиями закупки |

3. Требования к качеству и комплектности

Конструкция должна быть устойчивой, без перекосов, люфтов и качания на ровной поверхности.

На поверхностях не допускаются трещины, сколы, заусенцы, следы коррозии, деформация и иные дефекты, ухудшающие внешний вид и безопасность.

Сварные соединения должны быть прочными и аккуратными, без прожогов, трещин и острых выступов.

В комплект поставки должны входить: скамья/каркас, 3 сиденья, 3 спинки, комплект крепежа, подпятники/заглушки, инструкция по сборке и эксплуатации, паспорт изделия.

Маркировка должна содержать наименование изделия, модель, изготовителя, дату изготовления и основные сведения о товаре.

4. Требования к документам

Паспорт или техническое описание изделия.

Документ, подтверждающий соответствие требованиям безопасности мебельной продукции.

Гарантийный документ производителя.

При необходимости — протоколы испытаний на прочность, устойчивость и долговечность.

5. Примечание

Если ТЗ используется для закупочной процедуры, рекомендуем дополнительно подтвердить допустимую нагрузку на одно место и изделие в целом официальным документом производителя.

Приложение 1. Общий вид и габаритные размеры скамьи

Приложение 2. Каркас скамьи и схема крепежных точек