Техническое задание на СТУЛ SHT-S111-P

Стул представляет собой литую конструкцию, выполненную из прочного стеклонаполненного полипропилена с армирующими добавками (ПП СВ 20 и полипропилена 01030), благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Включает в себя спинку, сидение, ножки и элементы, соединяющие их.  Цвет пластика может быть любым. Спинка  и сидения имеют трехмерную эргономичную форму. Толщина пластика спинки и сидения в рабочей зоне не менее 6 мм.

Ножки имеют треугольное сечение со стороной не менее 50*50*40 (мм) в верхней части, в нижней части не менее 35*35*25 (мм). В нижней части ножек установлены заглушки, выполненные из каучука стирольного, что препятствуют повреждению как пола, так и ножек при эксплуатации. Перфорация спинки обеспечивает легкость конструкции и придает эффектный внешний вид

Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 200 кг.

Благодаря повышенным атмосферостойким свойствам, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С.

Стулья штабелируются максимально по 5 штук, что значительно облегчает их хранение и использование. С обратной стороны каждого стула предусмотрена каучуковая защита, которая обеспечивает бережное штабелирование.

Габаритные размеры изделия:

Ширина -530 мм

Глубина -545 мм

Высота -825 мм

Высота  от пола до сидения- 465 мм

Высота от сидения до спинки  -350 мм

Вес изделия -4,6 кг