### Техническое задание на пластиковый стул  SHT-S108-P

Наименование: Стул пластиковый
Модель / эквивалент: SHT-S108-P
Назначение: для использования в жилых, общественных, офисных пространствах, кафе, ресторанах, зонах ожидания и других помещениях.

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип изделия | Стул со спинкой, без подлокотников |
| Конструкция | Цельная устойчивая конструкция на четырех опорах |
| Основной материал | Пластик |
| Материал каркаса / ножек | Пластик |
| Материал спинки | Пластик |
| Конструкция спинки | Открытая, с вертикальными элементами |
| Верхняя часть спинки | Широкая горизонтальная планка эргономичной изогнутой формы |
| Форма сиденья | Эргономичная, с закругленными углами и передней кромкой |
| Дополнительный элемент сиденья | Допускается мягкая накладка на сиденье |
| Количество опор | 4 шт. |
| Общая высота изделия | 820 мм |
| Общая ширина изделия | 525 мм |
| Общая глубина изделия | 550 мм |
| Высота сиденья от пола | 463 мм |
| Ширина сиденья | 440 мм |
| Глубина сиденья | 420 мм |
| Расстояние между задними опорами | 520 мм |
| Ширина верхней части спинки | 423 мм |
| Высота верхней планки спинки | 70 мм |
| Допуск по габаритным размерам | ±5 мм |
| Цвет | По согласованию с Заказчиком |
| Поверхность | Ровная, однородная, без трещин, сколов, заусенцев и острых кромок |
| Требования к устойчивости | Стул должен устойчиво располагаться на горизонтальной поверхности, без качания |
| Безопасность | Все наружные элементы и кромки должны иметь безопасную форму, исключающую травмирование пользователя |
| Качество изготовления | Не допускаются деформации, трещины, сколы, выраженные следы литья и иные дефекты, влияющие на внешний вид и эксплуатационные характеристики |

### Требования к конструкции

Стул должен иметь современную эргономичную форму. Спинка — слегка отклоненная назад, с вертикальными пластиковыми перемычками, обеспечивающими поддержку спины. Верхняя часть спинки должна иметь плавную изогнутую форму.

Передние и задние опоры должны обеспечивать устойчивость изделия. Конструкция ножек — с небольшим расхождением к полу. Все элементы должны быть прочно соединены и выдерживать нагрузки, возникающие при нормальной эксплуатации.

Сиденье должно иметь плавную анатомическую форму. При комплектации мягкой накладкой она должна быть надежно закреплена на основании, не смещаться при эксплуатации и соответствовать геометрии сиденья.

Штабелирование стула-максимально по 5 штук, что значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена каучуковая защита, которая обеспечивает бережное штабелирование.