Стул SHT-ST29/S95-1

Стул состоит из каркаса и сиденья.

Каркас стула представляет собой металлическую сварную конструкцию,

выполненную из профильной трубы 20х20мм с толщиной стенки 1.5мм, круглой трубы Ø25мм с толщиной стенки 1,5мм и листового металла толщиной не менее 2,5мм.

Все детали каркаса стула изготавливаются способом лазерной резки, как листовой металл, так и профильные (20х20х1,5) и круглые (Ø25х1,5) трубы.

Применение лазерной резки позволяет обеспечить в местах соединения деталей их сопряжения с минимальными зазорами. Т.к каждые детали в соединениях взаимно повторяют конфигурацию ответной детали.

Изготовление деталей способом лазерной резки в совокупности с роботизированной сваркой позволяет стабильно (гарантированно) изготавливать каркасы стульев высочайшего качества.

Каждая опора каркаса стула Ø25мм в нижней части имеет декоративный конус длиной 150мм с минимальным диаметром конусной части Ø18мм.

Передние опоры имеют угол наклона к полу не менее 75⸰ , а задние имеют угол наклона к полу не менее 70⸰, что обеспечивает хорошую устойчивость стула.

Также крепёжные пластины находятся в плоскости, имеющей угол наклона к полу не менее 2⸰. Это необходимо для комфортной посадки.

Крепление каркаса стула к сидению осуществляется при помощи четырёх болтов М6х12, четырёх увеличенных шайб Ø6 и четырёх шайб гровера через пластины каркаса, в которых выполнены пазы размером 14х8мм, что облегчает сборку стульев. Каркас стула окрашен износостойкой порошковой краской (цвет может быть любым).

На концах опор установлены пластиковые полусферические заглушки, предотвращающие повреждения покрытия пола.

Габаритные размеры каркаса стула:

Ширина – 430мм ± 5мм

Глубина – 440мм ± 5мм

Высота – 430мм ± 5мм

Вес изделия – 2кг

Сиденье представляет из себя цельнолитое изделие изготовленное из прочного стеклонаполненного пластика (ППСВ-20) с использованием светостабилизатора, который необходим для снижения вредного воздействия окружающей среды особенно ультрофиалетового спектра. Толщина пластика в рабочей зоне не менее 5мм. По всему внешнему контуру (периметру) сиденье имеет отбортовку толщиной не более 8мм и  глубину не менее 4,5мм, что увеличивает прочность и упругость сидения в целом.

Наличие отбортовки по периметру в совокупности с уменьшенной шириной спинки в её основании до 380мм позволяет достичь оптимальной упругости для комфортной посадки.

Перечисленное выше придаёт сиденью 3-х мерную эргономичную форму необходимую для комфортного изделия. Для крепления сиденья к каркасу оно имеет интегрированные металлические закладные элементы с резьбой М6.

При изготовлении цвет пластика может быть любым.

Габаритные размеры сиденья ST29:

Ширина – 460мм ± 5мм

Глубина – 485мм ± 5мм

Высота – 420мм ± 5мм

Ширина спинки – 388мм ± 5мм

Ширина сиденья – 460мм ± 5мм

Глубина сиденья – 360мм ± 5мм

Вес изделия – 2кг

Габаритные размеры стула:

Ширина – 460мм ± 5мм

Глубина – 500мм ± 5мм

Высота – 815мм ± 5мм

Высота до сиденья- 450мм ± 5мм

Вес изделия – 4кг