Стул SHT-ST19/S64

Cоответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"

Конструкция: Пластиковое сидение, металлический каркас.

- Сидение SHT-ST19

Спинка и сиденье представляет собой единую бесшовную конструкцию, изготовленную из прочного стеклонаполненного пластика (ППСВ-20). Толщина сидения в рабочей зоне не менее 5мм. Для крепления сиденья к каркасу, оно имеет интегрированные металлические закладные элементы с резьбой М6.

Функциональные размеры сиденья:

Глубина посадочного места 320мм± 5мм.

Высота  сидения 170мм± 5мм.

Общая глубина сидения 415мм. ± 5мм

- Каркас стула SHT-S64

Каркас стула представляет собой металлическую сварную конструкцию, в которой передние и задние опоры выполнены из  трубы Ø18мм с толщиной стенки 1,5мм, стяжки и рамка из проволоки  Ø5мм.

Стяжки из проволоки облегчают визуальный вид каркаса, но при этом делают его прочным и надежным.

Крепление каркаса стула к сидению осуществляется при помощи четырёх болтов М6х12, четырёх увеличенных шайб Ø6 и четырёх шайб гровера. Каркас стула окрашен износостойкой порошковой краской (цвет может быть любым).

На концах опор установлены пластиковые полусферические заглушки, предотвращающие повреждения покрытия пола.

Максимальная статическая нагрузка - 260 кг.

Габаритные размеры каркаса стула:

Глубина – 465мм ± 10мм

Ширина– 450мм ± 10мм

Высота – 440мм ± 10мм

Максимальная статическая нагрузка на стул - 260 кг.

Габаритные размеры стула:

Ширина – 495мм ± 10мм

Глубина – 565мм ± 10мм

Высота – 560мм ± 10мм

Высота посадочного места -440мм ± 10мм

Вес изделия – 3.2кг (+/- 200гр)

Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.