Стул SHT-ST29/S145-2-RD

Стул состоит из каркаса и сиденья.

Каркас стула представляет собой металлическую сварную конструкцию,

из прутка сечением 12мм и листового металла толщиной не менее 6 мм.

Изготовление деталей способом лазерной резки в совокупности с роботизированной сваркой позволяет стабильно (гарантированно) изготавливать каркасы стульев высочайшего качества.

Боковые опоры имеют угол раскрытия к горизонту не менее 95о, что обеспечивает хорошую устойчивость стула.

Также крепёжные пластины находятся в плоскости, имеющей угол наклона к горизонту не менее 6⸰. Это необходимо для комфортной посадки.

Крепление каркаса стула к сидению осуществляется при помощи четырёх болтов М6х12, четырёх увеличенных шайб Ø6 и четырёх шайб гровера через пластины каркаса, в которых выполнены пазы размером 14х8мм, что облегчает сборку стульев. Каркас стула окрашен износостойкой порошковой краской (цвет может быть любым).

На основание боковых опор установлены пластиковые подпятники, предотвращающие повреждения покрытия пола.

В каркасе предусмотрены крепления для установки пюпитра с двух сторон. (правое левое исполнение).

Габаритные размеры каркаса стула:

Ширина – 560мм ± 5мм

Глубина – 550мм ± 5мм

Высота – 450мм ± 5мм

Вес изделия – 3.62кг

Сиденье представляет из себя цельнолитое изделие изготовленное из прочного стеклонаполненного пластика (ППСВ-20) с использованием светостабилизатора, который необходим для снижения вредного воздействия окружающей среды особенно ультрофиалетового спектра. Толщина пластика в рабочей зоне не менее 5мм. По всему внешнему контуру (периметру) сиденье имеет отбортовку толщиной не более 8мм, что увеличивает прочность и упругость сидения в целом.

Наличие отбортовки по периметру в совокупности с уменьшенной шириной спинки в её основании до 380мм позволяет достичь оптимальной упругости для комфортной посадки.

Сиденье имеет интегрированные металлические закладные элементы с резьбой М6 для возможности крепления к каркасу

При изготовлении цвет пластика может быть любым.

Габаритные размеры сиденья ST29:

Ширина – 460мм ± 5мм

Глубина – 480мм ± 5мм

Высота – 390мм ± 5мм

Габаритные размеры стула с учетом пюпитра:

Ширина – 625мм ± 5мм

Глубина – 620мм ± 5мм

Высота – 795мм ± 5мм

Вес изделия – 6кг