Стул SHT-S-TN22 / 5-7 гр

Ростовая группа №5, №6, №7

Технические характеристики:

Соответствует требованиям ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79). Межгосударственный стандарт. "Стулья ученические. Типы и функциональные размеры".  ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".

Регулировка по высоте - Да.

Высота сиденья(высота от пола до сидения) не менее 420 не более 500 мм

Высота верхнего края спинки над сиденьем -390+-5 мм;

Высота от края сидения до верхнего края спинки - 435 мм

Конструкция: сиденье, спинка и регулируемые по высоте опоры.

Тип опор - Полозья С-образные.

Верхние продольные элементы каркаса имеют на своей внутренней (тыльной) поверхности демпферы.

Сечение - Плоскоовальное.

Механизм регулировки высоты - Телескопический.

Каркас стула в месте телескопического соединения труб комплектуется пластиковым кольцом 2 шт.

Опора состоит из верхней и нижней трубы

Сечение верхней части трубы 45х25 мм.

Сечение нижней части трубы не менее 40х20 мм.

Толщина стенки верхней и нижней трубы -1,5 мм.

Количество уровней фиксации 3 шт.

В месте изгиба труб отсутствует деформация в виде гармошки

Регулировочный механизм на каждой опорной ноге фиксируется винтами -2 шт.

Тип каркаса - Металлический.

Покрытие каркаса - Порошковое напыление.

В опорах установлены пластиковые подпятники с передних и задних сторон- 4 шт.

С целью обеспечения надежности конструкции, задние подпятники крепятся на соответствующие уголки, приваренные к каркасу стула.

Спинка и сиденье представляют собой единую бесшовную конструкцию

Вид материала спинки/сиденья – Стеклонаполненный  пластик.

Толщина спинки и сиденья не менее 4 мм и не более 10 мм.

Толщина ребра жесткости не менее 4 мм и не более 15 мм.

Угол сиденья относительно горизонтальной плоскости не менее 0 и не более 4 градусов.

Спинка стула имеет овальное отверстие в верхней части спинки. Размеры овального отверстия- (125х43) ± 5 мм

Функциональные размеры стула:

Ширина сиденья 425± 5 мм.

Ширина спинки 412± 5 мм.

Высота верхнего края спинки над сиденьем – от 370мм до 400мм.

Эффективная глубина сидения 380 ± 5мм  (в соответствии с ГОСТом 11016-2024 в стульях номеров 5-7 эффективная глубина сидения t должна соответствовать нормам для стула номера 6. Норма для стула номера 6 - 400мм (допускается отклонение -20мм). Эффективная глубина сидения 380 мм с учетом допуска -20 мм соответствует ГОСТу 11016-2024).

Поверхность сиденья имеет углубление. Углубление не более 10 мм и занимает эффективной глубины сиденья. Самая глубокая часть  приходиться на точку, расположенную на его эффективной глубины от передней кромки сиденья.

Радиус изгиба переднего края сиденья –не менее 20 и не более 50 мм

Углы сиденья и спинки стула скруглены. Радиус скругления - от 20мм до 30мм

Спинка имеет эргономический прогиб - наличие.

Высота от сиденья до верха прогиба  не менее 150 мм и не более 250 мм.

Глубина прогиба не менее 30 мм и не более 70мм

С нижней стороны сидения имеется 4 элемента крепления к каркасу, каждый из которых выполнен в виде металлической футорки  под винты М6 залитой пластиком во время литья сидения.

Максимальная допустимая нагрузка на стул -130 кг.

Цвет каркаса – по согласованию с заказчиком.

Цвет сиденья и спинки - по согласованию с заказчиком.

Отсутствует зазоров между крепежом и скрепляемыми элементами

Габаритные размеры стула:

Ширина – 437мм ± 5мм

Глубина – 484мм ± 5мм

Высота – 820-860-900мм ± 5мм

Вес изделия –  6.3кг

Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.