Cтол Альфа SHT-T-TN12/5-7

Ростовая группа - 5, 6, 7

Тип - Двухместный

Соответствует требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и функциональные размеры"

Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"

Конструкция - Каркас, столешница и экран

Каркас - Две регулируемые опоры из стальной трубы плоскоовального или полуовального сечения, окрашенной методом порошкового напыления

Опоры - L-образные

Опора состоит из верхней и нижней трубы

Сечение верхней части трубы - 45х25 мм

Толщина стенки верхней части трубы - 1,5 мм

Сечение нижней части трубы - 40х20 мм

Толщина стенки нижней части трубы - 2 мм

В месте изгиба труб отсутствует деформация в виде гармошки, труба гладкая

Соединение опор - Траверса и экран

Материал траверсы - Стальная плоскоовальная труба, окрашенная методом порошкового напыления

Сечение трубы траверсы - 40х20 мм

Толщина стенки трубы траверсы - 1,5 мм

Расстояние от пола до траверсы - 190 мм

К телескопическим стойкам в верхней части крепится металлическая рама

Материал рамы - Стальная электросварная труба, состоящая из двух горизонтальных и двух вертикальных перемычек, окрашенных методом порошкового напыления

Сечение трубы горизонтальной перемычки - 20х20 мм

Толщина стенки трубы горизонтальной перемычки - 1,5 мм

Сечение трубы вертикальной перемычки - 40х20 мм

Толщина стенки трубы вертикальной перемычки - 1,5 мм

Цвет рамы – по согласованию с заказчиком.

В опорах установлены пластиковые наконечники-подпятники с передних и задних сторон - 4 шт.

Регулировка по высоте

Механизм регулировки высоты - Телескопический

Минимальная высота - 700 мм

Максимальная высота - 820 мм

Количество уровней фиксации - Не менее 3 шт.

Цвет каркаса - черный

Металлические крючки для портфеля - 2 шт.

Крючок не выступает из под крышки стола

Столешница крепится к раме на 4 винта посредством установленных в столешницу футурок .

Форма столешницы - Прямоугольная

Длина - 1200 мм

Ширина - 500 мм

Материал изготовления столешницы - ЛДСП

Толщина - 16 мм

Материал кромки - ПВХ

Толщина - 2 мм

Цвет кромки - светлое дерево Береза

Углы закруглены - Наличие

Радиус скругления углов - 30 мм

Стопорные устройства обеспечивают надежную фиксацию подвижных элементов -

Цвет столешницы: по согласованию с заказчиком

Экран расположен между опорами стола

Материал экрана - ЛДСП

Толщина экрана - 16 мм

Высота экрана - 200 мм

Торцы экрана облицованы кромкой

Материал кромки - ПВХ

Толщина кромки - 0,4 мм

Расстояние от столешницы до экрана - 110 мм

Цвет экрана: по согласованию с заказчиком

Максимально допустимая нагрузка на стол - Не менее 100 кг