Технические характеристики стул SHT-S85PB-1
	№ п/п
	Наименование
	Техническое описание
	Картинка

	2
	Стул ученический пластиковый с перфорацией
	Стул состоит из металлического каркаса, сидения и спинки. Стул имеет четыре опорные ножки. Каркас стула представляет собой сборно-разборную конструкцию и состоит из 2-х элементов, соединенных между собой. Конструкция каркаса стула обеспечивает возможность его штабелирования минимум по 5-ть шт. На нижней части опорных ножек расположены ростоматы, позволяющие регулировать высоту сидения стула по группам роста №3, №4, №5. Регулировка высоты осуществляется дискретно с шагом 40 мм и имеет минимум 3-и положения, соответствующие конкретным ростовым группам. Ростомат имеет длину не менее 180мм и диаметр не менее 22мм.Фиксация положения ростомата осуществляется двумя винтами с размером М6*12мм с полукруглой головкой. Ростомат имеет покрытие в цвет каркаса стула. Оба элемента каркаса стула выполнены из металлической трубы диаметром не менее 18мм с толщиной стенки не менее 1,5мм. Задние ножки каркаса расположены под углом относительно вертикали не менее 10°, придающие большую устойчивость и предотвращающую опрокидывание. На концах ножек расположены пластиковые полусферические заглушки, предотвращающие повреждение покрытия пола. На концах всех открытых элементов каркаса стула установлены полусферические пластиковые заглушки. Цвет пластиковых опор и заглушек: черный или серый. Соединение элементов каркаса выполнено винтовым соединением стандарта DIN 965/ISO 7046/ГОСТ 17475-80 размером М6х45мм. Каркас имеет порошковое покрытие. Крепление сидения к каркасу стула имеет не менее четырех винтовых соединений стандарта DIN 965/ISO 7046/ГОСТ 17475-80 размером М6х25мм. Крепление спинки к каркасу стула имеет не менее двух винтовых соединений стандарта DIN 967/ГОСТ 11644-75 размером М6х25мм. С внешней (лицевой) стороны сидение и спинка не имеют видимых крепежных элементов. Спинка имеет возможность свободного изменения угла наклона относительно сидения стула в пределах 30°, что обеспечивает повышенные эргономические свойства стула. Сидение имеет трапециевидный контур. Спинка и сиденье 3-х мерной эргономичной формы, обеспечивающей комфортное использование стула и изготовлены из стеклонаполненного полипропилена. Сидение и спинка имеют перфорацию с ячейками диаметром 5мм и шагом не более 11мм, толщиной не менее 7мм в рабочей зоне. Цвет пластика спинки и сиденья: по согласованию с заказчиком. Количество стульев каждого цвета согласуется с Заказчиком. Габаритные размеры сидения: ширина не менее 460мм, глубина не менее 420мм. 

Высота спинки не менее 200мм. ширина не менее 440мм. Перед заключением Контракта необходимо согласование эскиза поставляемого товара.
	[image: image1.png]





2

