Стол SHT-T-TN17\3-7

Ростовая группа – 3,4,5,6,7

Тип - Одноместный

Конструкция - Каркас, столешница

Каркас - Две регулируемые опоры из стальной круглой трубы, окрашенной методом порошкового напыления

Опора состоит из верхней и нижней трубы

Сечение верхней части трубы – 25мм

Толщина стенки верхней части трубы - 1,5 мм

Сечение нижней части трубы – 28 мм

Толщина стенки нижней части трубы – 0,8 мм

Соединение опор – траверса 1 шт.

Нижняя траверсы – Сатинированная нержавеющая сталь Ø25 мм

Толщина стенки трубы траверсы - 1,5 мм

К телескопическим стойкам в верхней части через фланцы крепиться столешница с помощью скрытых креплений

Механизм регулировки высоты - Телескопический

Высота стола не менее 580 мм и не более 820 мм

Количество уровней фиксации - 5 шт.

Металлические крючки для портфеля - 2 шт.

Крючок не выступает из под столешницы

На концах нижних опор установлены пластиковые наконечники- 4 шт.

Форма столешницы - Прямоугольная

Длина – 700 мм

Ширина - 500 мм

Материал изготовления столешницы - ЛДСП

Толщина - 25 мм

Материал кромки - ПВХ

Толщина - 2 мм

Углы закруглены.

Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.