Стул Альфа SHT-S-TN26/5-7

Технические характеристики каркаса

Регулировка по высоте - Да.

Высота сидения (от пола до посадочного места) 420 - 460-500 мм;

Конструкция: сидение, спинка и регулируемые по высоте опоры.

Тип опор - Полозья С-образные.

Сечение - Плоскоовальное.

Механизм регулировки высоты - Телескопический.

Каркас стула в месте телескопического соединения труб комплектуется пластиковым кольцом 2 шт.

Опора состоит из верхней и нижней трубы

Сечение верхней части трубы 45х25 мм.

Сечение нижней части трубы не менее 40х20 мм.

Толщина стенки верхней и нижней трубы -1,5 мм.

Количество уровней фиксации 3 шт.

Регулировочный механизм на каждой опорной ноге фиксируется винтами -2 шт.

Тип каркаса - Металлический.

Покрытие каркаса - Порошковое напыление.

В опорах установлены пластиковые подпятники с передних и задних сторон- 4 шт.

Вид материала спинки/сиденья - Стеклонаполненный  пластик

Толщина ребра жесткости не менее 4 мм и не более 15 мм.

Толщина спинки и сиденья не менее 4 мм и не более 10 мм.

Функциональные размеры стула:

Ширина сиденья 450± 5 мм.

Ширина спинки 430± 5 мм.

Высота сидения 370± 5 мм.

Эффективная глубина сидения 430 ± 10мм

Спинка имеет эргономический прогиб

В сиденье с нижней стороны для крепления к каркасу стула имеются четыре выступа в которые интегрированы металлические закладные элементы (футорки) под винты с резьбой М6 .

Максимальная допустимая нагрузка на стул -130 кг.

Цвет каркаса – По согласованию с заказчиком

Цвет сиденья и спинки - По согласованию с заказчиком

Отсутствует зазоров между крепежом и скрепляемыми элементами

Габаритные размеры стула:

Ширина – 450мм ± 5мм

Глубина – 495мм ± 5мм

Высота – 776…856мм ± 10мм

Вес изделия –  7.4кг.

Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.

.