Стул SHT-S-TN21

Ростовая группа №3, №4,№5.

Технические характеристики:

Соответствует требованиям ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79). Межгосударственный стандарт. "Стулья ученические. Типы и функциональные размеры". ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции";

Регулировка по высоте – Да;

Высота сиденья не менее 340 мм и не более 420 мм; Высота верхнего края спинки над сиденьем не более 330 мм;

Конструкция: сиденье, спинка и регулируемые по высоте опоры;

Тип опор - Полозья С-образные;

Верхние продольные элементы каркаса имеют на своей внутренней (тыльной) поверхности демпферы;

Сечение – Плоскоовальное;

Механизм регулировки высоты – Телескопический;

Каркас стула в месте телескопического соединения труб комплектуется пластиковым кольцом -2 шт:

Опора состоит из верхней и нижней трубы;

Сечение верхней части трубы 45х25 мм;

Сечение нижней части трубы 40х20 мм;

Толщина стенки верхней и нижней трубы не менее 1,5 мм;

Количество уровней фиксации 3 шт;

В месте изгиба труб отсутствует деформация в виде гармошки;

Регулировочный механизм на каждой опорной ноге фиксируется винтами  - 2 шт;

Тип каркаса – Металлический;

Покрытие каркаса - Порошковое напыление;

В опорах установлены пластиковые наконечники-подпятники с передних и задних сторон -4 шт;

Спинка и сиденье представляют собой единую бесшовную конструкцию;

Вид материала спинки/сиденья – Пластик;

Толщина ребра жесткости не более 15 мм;

Угол сиденья относительно горизонтальной плоскости   от 0 до 4 градусов;

Спинка стула имеет овальное отверстие в верхней части спинки – наличие;

Функциональные размеры стула:

Ширина сиденья 380 мм;

Ширина спинки в наиболее широкой части 372 мм;

Эффективная глубина сиденья: 360 мм;

Углы сиденья и спинки стула притуплены и/или зашлифованы и/или скруглены;

Спинка имеет эргономический прогиб;

Высота от сиденья до верха прогиба не менее 186 мм;

Глубина прогиба не менее 30 мм;

Стопорные устройства обеспечивают надежную фиксацию подвижных элементов;

Максимальная допустимая нагрузка на стул - 130 кг;

Отсутствие зазоров между крепежом и скрепляемыми элементами.