Стул SHT-S-TN24 / 6 гр

Ростовая группа №6

Технические характеристики:

Соответствует требованиям ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79). Межгосударственный стандарт. "Стулья ученические. Типы и функциональные размеры". ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".

Конструкция: Сидение, спинка и опоры.

Тип опор - Полозья С-образные.

Верхние продольные элементы каркаса имеют на своей внутренней (тыльной) поверхности демпферы

Сечение - Плоскоовальное.

Сечение трубы не менее 40х20 мм.

Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм.

В месте изгиба труб отсутствует деформация в виде гармошки.

Тип каркаса - Металлический.

Покрытие каркаса - Порошковое напыление.

В опорах установлены пластиковые подпятники с передних и задних сторон 4 шт.

Спинка и сиденье представляют собой единую бесшовную конструкцию

Вид материала спинки/сиденья - Пластик.

Толщина спинки и сиденья не более 8 мм.

Толщина ребра жесткости не более 15 мм.

Угол сиденья относительно горизонтальной плоскости   не менее 0 и не более 4 градусов.

Спинка стула имеет овальное отверстие в верхней части спинки - наличие.

Функциональные размеры стула:

Высота сидения - 460 мм.

Ширина сидения 425 мм.

Ширина спинки 412 мм.

Эффективная глубина сидения: 380 мм.

Углы сиденья и спинки стула - скруглены.

Спинка имеет эргономический прогиб

Высота от сиденья до верха прогиба 240 мм.

Глубина прогиба 52 мм.

Максимальная допустимая нагрузка на стул 130 кг.

Цвет каркаса -  по согласованию с заказчиком

Цвет сиденья и спинки -  по согласованию с заказчиком

Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.