Стол SHT-T-TN22

Двухместный регулируемый по высоте с регул. столешницей  5-7 р.г.

Ростовая группа -  5 ,6,7

Тип – Двухместная

Соответствует требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и функциональные размеры

Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" -

Конструкция - Каркас, регулируемая столешница и экран

Каркас - Две регулируемые опоры из стальной трубы плоскоовального или полуовального сечения, окрашенной методом порошкового напыления

Опоры - L-образные

Опора состоит из верхней и нижней трубы

Сечение верхней части трубы - 45х25 мм

Толщина стенки верхней части трубы - 1,5 мм

Сечение нижней части трубы - 40х20 мм

Толщина стенки нижней части трубы - 2 мм

В месте изгиба труб отсутствует деформация в виде гармошки

Соединение опор - Траверса и экран

Материал траверсы - Стальная плоскоовальная труба, окрашенная методом порошкового напыления

Сечение трубы траверсы - 40х20 мм

Толщина стенки трубы траверсы - 1,5 мм

Расстояние от пола до траверсы - 195 мм

К телескопическим стойкам в верхней части крепится металлическая рама

Материал рамы - Стальная электросварная труба, состоящая из двух горизонтальных и двух вертикальных перемычек, окрашенных методом порошкового напыления

Сечение трубы горизонтальной перемычки - 20х20 мм

Толщина стенки трубы горизонтальной перемычки - 1,5 мм

Сечение трубы вертикальной перемычки - Не менее 40х20 мм

Толщина стенки трубы вертикальной перемычки - 1,5 мм

Цвет рамы - По согласованию с заказчиком

По бокам рамы установлены демпферы

Количество демпферов - 2 шт.

Материал демпфера - Пластик

В опорах установлены пластиковые наконечники-подпятники с передних и задних сторон - 4 шт.

Регулировка по высоте - Да

Механизм регулировки высоты - Телескопический

Высота стола не менее 700 мм и не более 820 мм

Количество уровней фиксации - 3 шт. (700/760/820мм)

Цвет каркаса – По согласованию с заказчиком

Металлические крючки для портфеля - 2 шт.

Крючок не выступает из под столешницы

Крышка стола имеет приспособления для установки ее горизонтально и под углом от 7 до 16°

Механизм фиксации угла наклона столешницы - С помощью двух растоматов

Столешница крепится с помощью скрытых креплений к раме с одной стороны и к механизму выбора угла наклона с другой стороны

Форма столешницы - Прямоугольная

Длина - 1200 мм

Ширина - 520 мм

Материал изготовления столешницы - ЛДСП

Толщина - 16 мм

Материал кромки - ПВХ

Толщина - 2 мм

Углы закруглены

Радиус скругления углов - 30 мм

Цвет столешницы – по согласованию с заказчиком

Экран расположен между опорами стола

Материал экрана - ЛДСП

Толщина экрана - 16 мм

Высота экрана - 200 мм

Торцы экрана облицованы кромкой - Наличие

Материал кромки - ПВХ

Толщина кромки - 2 мм

Расстояние от столешницы до экрана - 110 мм

Цвет экрана – по согласованию с заказчиком

Максимально допустимая нагрузка на стол - 100 кг

Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.