Стол SHT-T-TN11

Ростовая группа - 3, 4, 5;

Тип – Двухместный;

Соответствует требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и функциональные размеры" ;

Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" ;

Конструкция - Каркас, столешница и экран;

Каркас - Две регулируемые опоры из стальной трубы плоскоовального или полуовального сечения, окрашенной методом порошкового напыления;

Опоры - L-образные;

Опора состоит из верхней и нижней трубы;

Сечение верхней части трубы - 45х25 мм;

Толщина стенки верхней части трубы - 1,5 мм;

Сечение нижней части трубы – 40х20 мм;

Толщина стенки нижней части трубы - 1,5 мм;

В месте изгиба труб отсутствует деформация в виде гармошки, труба гладкая;

Соединение опор - Траверса и экран;

Материал траверсы - Стальная плоскоовальная труба, окрашенная методом порошкового напыления;

Сечение трубы траверсы - 40х20 мм;

Толщина стенки трубы траверсы - 1,5 мм;

Расстояние от пола до траверсы - 190 мм;

К телескопическим стойкам в верхней части крепится металлическая рама;

Материал рамы - Стальная электросварная труба, состоящая из двух горизонтальных и двух вертикальных перемычек, окрашенных методом порошкового напыления;

Сечение трубы горизонтальной перемычки - Не менее 20х20 мм;

Толщина стенки трубы горизонтальной перемычки – 1,5 мм;

Сечение трубы вертикальной перемычки - Не менее 40х20 мм;

Толщина стенки трубы вертикальной перемычки – 1,5 мм;

Цвет рамы – Черный;

В опорах установлены пластиковые наконечники-подпятники с передних и задних сторон - 4 шт;

Регулировка по высоте – Да;

Механизм регулировки высоты – Телескопический;

Минимальная высота - 580+-10  мм;

Максимальная высота – 700+-10 мм;

Количество уровней фиксации - Не менее 3 шт;

Цвет каркаса – Черный;

Металлические крючки для портфеля - 2 шт;

Крючок не выступает из-под крышки стола;

Столешница крепится к раме на 4 винта посредством установленных в столешницу футурок;

Форма столешницы – Прямоугольная;

Длина - 1200 мм;

Ширина -  500 мм;

Материал изготовления столешницы – ЛДСП;

Толщина - 16 мм;

Материал кромки – ПВХ;

Толщина - 2 мм;

Цвет кромки - светлого дерева Береза;

Углы закруглены;

Радиус скругления углов - 30 мм;

Стопорные устройства обеспечивают надежную фиксацию подвижных элементов;

Цвет столешницы: "Текстура светлого дерева Береза 1715 BS;

Экран расположен между опорами стола;

Материал экрана – ЛДСП;

Толщина экрана - 16 мм;

Высота экрана - 200 мм;

Торцы экрана облицованы кромкой;

Материал кромки – ПВХ;

Толщина кромки - 0,4 мм;

Расстояние от столешницы до экрана - 110 мм;

Цвет экрана: "Текстура светлого дерева Береза 1715 BS;

Максимально допустимая нагрузка на стол - Не менее 100 кг.