Описание для ТЗ стула  SHT-ST75/S425

Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"

Конструкция: Пластиковое сидение, вставные металлические опоры.

Спинка и сиденье представляет собой единую бесшовную конструкцию, изготовленную из прочного стеклонаполненного пластика (ППСВ-20).  Поверхность сидения имеет ДЕКОРАТИВНУЮ ОТДЕЛКУ "под кожу" с прострочкой в виде нити с шагом 1мм. Толщина пластика в рабочей зоне не менее 5мм. По всему нижнему контору сидение имеет ребра жесткости толщиной  не менее 5мм и не более 15мм. Высота ребер от 30мм до 100мм. Углы сиденья и спинки имеют радиусы скругления не менее 30мм. Спинка стула имеет форму трапеции с шириной 360 мм в верхней части и 440 мм в нижней. Посадочные места под металлические опоры выполнены в виде «стаканов» глубиной не менее 70мм и не более 90мм. Толщина стенок «стаканов» не менее 5мм. Уменьшение ширины сиденья в зоне перехода в спинку до 345мм с отклонением спинки назад от вертикали не менее 10 градусов, позволяет легко штабелировать стулья по 5 шт. При изготовлении цвет пластика может быть любым.

Функциональные размеры сиденья:

Ширина посадочного места   – 440мм ± 10мм

Эффективная глубина сидения -415 мм ± 10мм

Ширина спинки - 440мм ± 10мм

Опоры  выполнены из трубы диаметром 28 мм и толщенной стенки не менее 0,8 мм,  что обеспечивает прочность изделия.  Каждая опора каркаса стула в верхней части имеет конус длиной 60мм с минимальным диаметром конусной части Ø25мм, с целью крепкого фиксирования опор в  посадочных местах пластикового сиденья. На концах опор установлены пластиковые заглушки, предотвращающие повреждения покрытия пола. Покрытие опор – фосфатирование + порошковая краска. Фосфатирующие концентраты, применяемые перед нанесением порошкового покрытия, увеличивают антикоррозионные свойства металла.

Максимальная статическая нагрузка на стул - 320 кг.

Габаритные размеры стула:

Ширина – 465мм ± 10мм

Глубина – 535мм ± 10мм

Высота – 850мм ± 10мм

Вес изделия – 3,7кг (+/- 200гр)

Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.